沧州市新华区原造纸厂区域棚户区B1、C1地块土壤污染状况初步调查报告

（公示本）

委托单位：沧州市新华区房屋征收管理办公室

编制单位：河北靓源环保工程有限公司

编制日期：二 〇 二 二 年 六 月

1 企业概况

原造纸厂区域棚户区位于沧州市新华区志强路以南、黄河东路以北、清池南大街以东、交通南大街以西合围区域，本项目调查范围为沧州市新华区原造纸厂区域棚户区B1、C1地块，地块占地面积60035.21m2（约合90.0528亩）。项目地块主要包括沧州市造纸厂部分生产区及沧州市化工实业集团有限公司部分厂区，沧州市造纸厂始建于1958年，时名河北省天津专署轻工业局沧州造纸厂，隶属天津专署轻工业局；1959年正式投产，改名为天津市沧州造纸厂，利用煮浆池土法制浆，生产本色有光纸；1961年改称沧州专区沧州造纸厂；1963年安装蒸球及切草机和粗浆洗涤、筛选等设备，形成机械化制浆系统，结束大锅煮浆，沧州市造纸厂建厂后的多年，均以草类为原料，以烧碱为蒸煮药液；1979年3月改用亚硫酸铵制浆新工艺，7月正式应用于生产，并修建了黑液沉淀池、排水渠和白水回收装置；1965年更名为河北省沧州造纸厂；1980年，工厂建成了斜板沉降白水回收装置；1983年初改为气浮法白水回收，于1983年3月投入使用；工厂机制纸生产是以麦草、木浆为主要原料，采用中性亚硫酸铵法制浆，三段漂白工艺；1995年，进行了由亚铵改为亚钠制浆的工艺改造；1997年9月经改制更名为沧州市纸业有限公司；2003年12月企业被迫停产；2005年1月沧州市纸业有限公司与山东泰华浆纸有限公司达成合作协议，改制组建沧州泰华纸业有限公司，并于6月下旬开车生产；2008年全面停产；2013年，为配合创建园林城市，园林部门在此平整了土地，将此处改造成游园（知春园）。目前沧州造纸厂原生产厂区及沧州市化工实业集团有限公司厂区建筑及设备已全部拆除，现状为闲置空地。根据沧州市中心城区控制性详细规划，本项目地块规划为居民用地、教育用地及道路用地。

### 2 污染识别结论

通过现场踏勘、调查访问，收集场地现状和历史资料及相关文献，分析原沧州造纸厂及沧州市化工实业集团内企业的的生产工艺、原辅料、污染物排放和污染痕迹的可能性，初步认为造纸厂可能导致土壤及地下水污染的主要途径为蒸煮、洗浆、漂白等生产过程中物料、污水的跑冒滴漏等。涉及的潜在污染因子包括pH、氟化物、硫化物、氨氮、重金属、多环芳烃、酚类化合物、酞酸酯类、氯代烃类、氯代酚类、二噁英；沧州市化工实业集团有限公司可能导致土壤及地下水污染的主要途径为氯乙烯合成、净化、蒸馏及聚氯乙烯生产生产过程中物料、污水的跑冒滴漏等；涉及的潜在污染因子包括pH、氯乙烯、二氯乙烯、二氯乙烷等氯代烃、汞。

根据污染识别结果，认为本地块存在被污染的可能性。需进行第二阶段土壤污染状况调查工作，根据污染识别结果，进行土壤和地下水样品的采集、分析检测工作，明确地块是否已受到污染。.

### 3 土壤初步采样分析结论

我单位采用于2021年6月1日至6月11日、8月3日至8月6日及2022年5月11日至5月15日开展了本项目的现场钻探采样工作，采用判断布点法+系统布点法共布设52个采样点位，地块内各生产功能区域均达到不超过40×40m网格布点密度的要求，共采集215组土壤样品及29组平行样，检测因子包括pH、45项基本因子、氨氮、氟化物、硫化物、多环芳烃全项、石油烃（C10-C40）、二噁英、多氯联苯、VOCs（HJ 605）、SVOCs（HJ 834）、酚类化合物等有机物，采集的土壤及地下水样品由河北百润环境检测技术有限公司进行化验分析，土壤二噁英由河北新环检测集团有限公司进行化验分析。

根据检测数据统计分析结果，A3（筛浆车间）5.2m、A5（蒸煮车间）6.8m氯乙烯超标；地块内F4（聚氯乙烯生产）7.1m、8.5m氯乙烯超标；以上点位氯乙烯超筛选值点位钻探至第一层粉粘土，尚未揭露超筛选值的最大深度。A24（白水管线）0.2m、A25（白水管线）1.7m、A50（油库）1.8m氯仿超标；A11（5号纸机车间东侧）0.2m多环芳烃超标；F5（氯乙烯蒸馏）0.3m氯乙烯超标；F6（氯乙烯净化）0.2m三氯乙烯超标；F6（氯乙烯净化车间）、F7（氯乙烯合成车间）、F13（污水处理站）重金属汞超标；以上超标点位位置结合地块内生产工艺地块内生产活动对土壤及地下水环境产生了污染。

### 4 地下水初步采样分析结论

①常规项

根据表6.2-3统计结果，本项目地块内地下水中超标的因子主要包括铝、锰、铁、镍、铅、钠、砷、硫化物、溶解性总固体、氨氮、亚硝酸盐（以N计）、耗氧量（CODMn法以O2计）、挥发酚、氟化物、总硬度、硫酸盐、氯化物、氯乙烯；其中钠、溶解性总固体、耗氧量、总硬度、硫酸盐、氯化物是地下水化学性质的综合表征，铝、锰、铁、镍、铅、砷、硫化物、挥发酚存在不同程度的超标，说明地块内沧州市造纸厂及沧州市化工实业集团有限公司的生产活动对区域地下水产生了影响。

氟化物：W6（蒸煮车间）、W7（筛浆车间）、W15（筛浆车间北侧）、W16（蒸煮污水管线）、W17（打浆车间）氟化物检测结果超出《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类，最大超标倍数0.9倍；地块位于沧州市，根据《沧州地区地下水氟化物分布特征及治理对策浅析》（沧州市环境监测站）沧州地下水中，氟的富积面极广，广泛分布在沧州各县市区，沧县属于氟骨症区，含氟量＞4mg/L，因此本地区地下水中氟化物含量偏高属于区域自然原因。

亚硝酸盐（以N计）：W11（漂白车间）亚硝酸盐检测结果超出《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类，超标倍数1.68倍，该点位氨氮检出浓度为106mg/L，超标倍数211倍，氨氮含量较高，由于三氮之间存在转化亚硝酸盐不稳定，导致该点位亚硝酸盐存在轻微超标。

②特征项

氨氮：W6（蒸煮车间）、W7（筛浆车间）、W11（漂白车间）、W15（筛浆车间北侧）、W16（蒸煮污水管线）、WF4（氯乙烯合成车间）以上点位氨氮检测结果超出《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类，超标倍数2.88-427倍，分析认为地块内造纸厂建立初期生产废水直排导致区域地下水中的氨氮含量偏高。

有机物：W6（蒸煮车间）氯乙烯及钛酸脂类有检出，W7（筛浆车间）氯乙烯及酚类化合物有检出，两点位氯乙烯检测结果超出《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类，超标倍数5.54-605倍，分析认为地块内造纸厂建立初期生产废水直排对区域地下水产生了氯代有机物、酚类化合物及钛酸脂类的污染。

在超标的因子中，铝、锰、铁、镍、铅、钠、砷、硫化物、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法以O2计）、挥发酚、总硬度、硫酸盐、氯化物均为一般化学指标，在不饮用的情况下对人体危害不大，亚硝酸盐和氟化物属于毒理指标，但本项目地块位于沧州市新华区，区域内已实现集中供水，区域地下水不开采饮用，因此对人体健康不存在暴露途径。氨氮、氯乙烯具有一定的挥发性，蒸汽可能通过人体呼吸系统对人体造成一定的健康风险。

### 5 地块初步调查结论

根据本项目地块土壤及地下水样品检测结果的统计分析，本项目土壤及地下水部分点位的监测结果超出本次土壤污染状况调查所用的筛选值。根据《建设用地土壤污染调查技术导则》（HJ 25.1-2019），本地块需要进行技术路线第二阶段及第三阶段详细调查采样分析及风险评估工作。

### 6 建议

（1）由于调查范围地下水及土壤均存在超标，后续除调查及必要的修复工程外，严禁开展其他施工。