河北吴桥杂技艺术学校扩建项目地块

土壤污染状况调查报告

（公示本）

委托单位：河北吴桥杂技艺术学校

编制单位：河北靓源环保工程有限公司

编制日期：二 〇 二 二 年 十 二 月

1 企业概况

河北吴桥杂技艺术学校扩建项目地块位于沧州市吴桥县民生大道与香江路交口东南，河北吴桥杂技艺术学校北侧、天山道西侧、珠峰道东侧、辽河路南侧，地块占地面积42898.0m²（约合64.35亩），地块历史上一直大部分为农田。该地块规划用地性质为教育科研用地，拟作为河北吴桥杂技艺术学校扩建项目建设用地使用。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条第二款之规定：用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。河北吴桥杂技艺术学校扩建项目地块性质由原来的村集体用地变更为公共管理与公共服务用地中的教育科研用地，依据相关法规要求，该地块在开发利用之前，需要对其开展土壤污染状况调查工作，确保满足后续用地的要求。

### 2 污染识别结论

通过现场踏勘、收集地块现状和历史资料，分析认为，本地块不存在潜在污染源，为进一步掌握地块当前土壤环境质量状况，同时考虑历史耕作化肥、农药的施用对土壤中重金属和农药的累积作用，对六六六、滴滴涕进行检测分析。周边企业对本地块造成影响可能较小。

根据污染识别结果，认为本地块存在被污染的可能性。需进行第二阶段土壤污染状况调查工作，根据污染识别结果，进行土壤和地下水样品的采集、分析检测工作，明确地块是否已受到污染。

### 3 土壤初步采样分析结论

我单位于2022年10月21日~22日对项目地块土壤进行了钻探采样，地块内共设土壤采样点6个，采集原状土壤样品12组，另有2组现场平行样。

根据地块土壤样品检测结果，地块内区域6个土壤样品中，测定的重金属（除六价铬外）因子、氟化物均有检出，但各检出因子的最大浓度均未超过本地块土壤调查所选用的筛选值，测定六价铬、VOCs、SVOCs、六六六、滴滴涕全部未检出。

### 4 地下水初步采样分析结论

我单位于2022年10月24日对项目地块地下水进行了采样，共布设3口地下水监测井，采集3组地下水样品，另有1组现场平行样。

根据本次调查范围内地下水检测结果的统计分析，3口地下水中有检出的因子包括pH、色度、臭和味、浊度、肉眼可见物、耗氧量（CODMn法以O2计）、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、硫酸盐、氯化物、氟化物、亚硝酸盐（以N计）、氨氮、硝酸盐（以N计）、阴离子表面活性剂、钠、锰、铝、铅、砷共计20项，其中溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物、钠均超出《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，耗氧量、锰有个别点位超出《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，其余因子均未超标。

溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物、锰、耗氧量超标原因分析：根据查阅的相关文献分析可知，沧州市浅层地下水溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物、锰、耗氧量等含量偏高与沧州市地质结构有关，沧州市地处冲洪积平原区，地势平缓，潜层地下水开采层为第一含水组，地下水埋深较浅，排泄方式以人工开采为主，其次是潜水蒸发，侧向径流微弱，土壤中矿物成分经过不断风化淋溶，会造成地下水化学成分逐渐增多。本项目地块处于沧州地区，因此分析认为地块内地下水中溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物、锰、耗氧量超标属于区域地质原因。

本项目地块区域内已实现集中供水，地下水不开采饮用，浅层地下水暂无利用规划，不作为饮用水源。超标因子均为一般化学指标，对人体健康危害不大，在不饮用的情况下对人体健康不存在暴露途径，因此对未来居民不存在健康风险。

### 5 地块初步调查结论

根据本项目地块土壤及地下水样品检测结果的统计分析，本项目土壤监测结果均未超出本次土壤污染状况调查所用的筛选值，地下水部分因子监测结果超出本次土壤污染状况调查所用的评价值，但该区域地下水禁止开采利用且超标因子均为一般化学指标，对人体健康危害不大，在不饮用的情况下对人体健康不存在暴露途径，因此对未来学校师生人群不存在健康风险，整体认为地块无需启动详细调查及风险评估工作，本地块调查工作到该阶段（技术路线第二阶段）结束。该地块用地性质规划为教育科研用地，根据监测结果分析，本地块达到二类用地标准，因此本地块可作为教育科研用地安全利用。

### 6 建议

（1）经调查可知地块内地下水质量较差，严禁作为生活饮用水水源开采使用。

（2）在后续拆除和开发过程中，一旦发现潜在污染源或地下隐蔽设施应及时上报环境保护主管部门，必要时应继续开展相应的地块内的环境调查工作。

（3）本次调查结果是基于地块现有条件和现有评价标准而做出的专业判断，未来该地块由于用地类型或评价标准等发生变化时，应对现有调查结论进行评估，必要时需重新开展土壤污染状况调查。